Káld Község Önkormányzata Képviselő-testületének

……./2021. (……..) önkormányzati rendelete

Káld Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005. (VIII. 30.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Káld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Káld Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Káld Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005. (VIII.30.) önkormányzati rendelete 6. §-a következő (19d) bekezdéssel egészül ki:

"(19d) K2 KÜLÖNLEGES TERÜLET

a) A K2 jellel ellátott beépítésre szánt különleges terület az SZ-3. szabályozási terven a 0511 helyrajzi számú tömb területe.

b) A területen kereskedelmi, szolgáltató, szállás és tulajdonos, valamint személyzet számára szolgáló lakás rendeltetési egységek helyezhetők el. Elhelyezhető továbbá a felsorolt rendeltetésekhez kapcsolódó tevékenységek ellátását szolgáló rendeltetési egységek is. Az építmények szabadon álló beépítési móddal helyezhetők el.

c) Az övezetben telekalakítás nem lehetséges.

d) A területen megengedett építési használat határértékei:

Megengedett legnagyobb beépítettség: 25%

Megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m

Megengedett legkisebb zöldfelület: 40%

Megengedett legkisebb hátsókert mérete: 3,0 m"

2. §

Káld Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005. (VIII.30.) önkormányzati rendelete 6.§ (1) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) Az övezet telkeit a közterületek felől legfeljebb 1,5 m magas kerítéssel, ill. élősövénnyel lehet bekeríteni.”

3. §

Káld Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005. (VIII.30.) önkormányzati rendelete 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A rendelet mellékletei:

1. melléklet: útbesorolási táblázat

2. melléklet: mintakeresztszelvények

3. melléklet: a belterületbe vonandó telkek felsorolása és ütemezése

4. melléklet: intézkedési terv

5. melléklet: SZ-3. Szabályozási tervlap"

4. §

Káld Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. §

Hatályát veszti Káld Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) b), d) pontjai és 14. § -a.

6. §

Ez a rendelet 2021. augusztus 11-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Káld, 2021. augusztus 9.

| (:Vida Károly:) | (:Dr. Lendvai Róbert:) |
| --- | --- |
| polgármester | jegyző |

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A HÉSZ módosítása révén a településrendezési szerződésben megfogalmazott településpolitikai célok érvényesülhetnek. Az új övezet előírásai lehetőséget adnak az érintett övezet további fejlesztésére. A HÉSZ módosítása jogharmonizációs célt is szolgál, a településképi rendelettel való összhang megteremtése érdekében.

INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

A HÉSZ módosítása révén a településrendezési szerződésben megfogalmazott településpolitikai célok érvényesülhetnek. Az új övezet előírásai lehetőséget adnak az érintett övezet további fejlesztésére.

a 2. §-hoz

A településképi rendelettel való összhang megteremtés, jogharmonizáció miatt módosul  a  rendelkezés.

a 3. §-hoz

Az 5. mellékletet a jogharmonizáció miatt hatályon kívül kell helyezni. Helyébe új 5. melléklet lép, ami a módosítással érintett terület szabályozási tervét tartalmazza (SZ-3. szabályozási tervlap).

a 4. §-hoz

Az 5. mellékletet a jogharmonizáció miatt hatályon kívül kell helyezni. Helyébe új 5. melléklet lép, ami a módosítással érintett terület szabályozási tervét tartalmazza (SZ-3. szabályozási tervlap).

a 5. §-hoz

Jogharmonizáció miatt hatályon kívül kell helyezni a rendelkezéseket.

a 6. §-hoz

A szakasz a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

1. melléklet a ............/2021. (..................) önkormányzati rendelethez